SPECYFIKACJA  TECHNICZNA TOALETY SOLO

INFORMACJE OGÓLNE

SOLO – toaleta 1-kabinowa
 wymiary zewnętrzne : 250 cm x 300cm x 300cm (szer/dł/wys)
    
- obiekt wykonany jako kabina gotowa do montażu na wcześniej przygotowanym fundamencie,
  ze wszystkimi instalacjami do podłączenia w trakcie posadawiania toalety
- zabudowa parterowa, realizowana w technologii prefabrykatów szkieletowo - kontenerowych
- wykonany z materiałów dopuszczonych do zastosowania w budownictwie
- wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i norm obowiązujących 
  w budownictwie
- użyte materiały i urządzenia posiadają wszelkie wymagane atesty i certyfikaty

- przewidywana max. liczba użytkowników – min. 100 osób na dobę
- przeznaczona do obsługi  przez całą dobę lub w godzinach wyznaczonych przez Inwestora
- standardowy czas użytkowana toalety – 15 min., po tym czasie drzwi zostają  odblokowane

Toaleta składa się z 2 części : 1 kabina użytkowa UNISEX ( Damska Męska Niepełnosprawni ) 
 + 1 pomieszczenie serwisowe

Założenia dla kabiny przystosowanej dla osób niepełnosprawnych:
- drzwi o wymiarach 90 x 200 cm w świetle przejścia 
- przestrzeń manewrowa oparta na kole o średnicy 150 cm
- atestowane pochwyty oraz urządzenia sanitarne rozmieszczone zgodnie z aktualnymi normami
 na odpowiednich wysokościach (min. 80 cm, max. 120cm)

Pomieszczenie serwisowe ( techniczne ) z oddzielnym wejściem, dostępnym tylko dla obsługi technicznej, 
w którym znajdują się:
- automatyka sterowania systemem komputerowym toalety
- instalacje elektryczne
- instalacje wodno-kanalizacyjne

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Szkielet - rama stalowa, zabezpieczona przed korozją poprzez wielokrotne malowanie natryskowe, powiązana ze stalową konstrukcją dachu i podłogi
Podłoga – konstrukcja stalowa wypełniona płytami warstwowymi, 
warstwa wierzchnia  w części użytkowej.

OPCJE 
- wykładzina techniczna , antypoślizgowa, atestowana
- blacha aluminiowa ryflowana, antypoślizgowa, atestowana
wewnętrzne narożniki przypodłogowe wykończone profilami z anodowanego aluminium
Próg toalety – wykończony blachą aluminiową, ryflowaną, antypoślizgową
Stropodach – płyta warstwowa 10 cm + ocieplenie styropianowe + płyta warstwowa dachowa 6 cm
Ściana zewnętrzna – płyta warstwowa, poliuretanowa, grubość 12cm + elewacja

W przypadku elewacji tynk, cegła, gres, granit – dodatkowo płyta izolacyjna ULTRAMENT 1cm

Rodzaje elewacji ścian zewnętrznych :

OPCJE
- blacha trapezowa -  wybrany kolor RAL
- tynk strukturalny - kolor wg specyfikacji
- cegła - grubość 1 cm , wg specyfikacji 
- płyty gresowe -  grubość 1 cm
- płyty granit - grubość 1 cm
- płyty HPL - grubość  6mm lub 8 mm
- deska drewno np.  modrzew syberyjski -  grubość 10 mm
- deska / płyta kompozytowa -  grubość  do 20 mm

Rodzaje elewacji ścian wewnętrznych w kabinie użytkowej :

OPCJE
- płyta laminowana o specjalnej strukturze szaro-srebrna, łatwo zmywalna na całej wysokości
- płyta HPL – w kolorze jasnym, lub dowolnym, zmywalna na całej wysokości
- blacha stalowa nierdzewna 
- blacha kwasowa nierdzewna

Ściany w części technicznej – elewacja : blacha  ocynk, malowana proszkowo na kolor biały
Ściana działowa między  kabiną a pomieszczeniem  serwisowym  -  konstrukcja metalowa wypełniona płytą warstwową 10 cm, jest dodatkowo wzmocniona, z uwagi na zamocowanie na niej niezbędnych urządzeń zarówno od strony kabiny jak i od strony pomieszczenia technicznego.

Drzwi wejściowe  do kabiny użytkowej ogólnej :

OPCJE 
-  aluminiowe
-  stalowe 
zewnętrzne, uchylne, wymiar 90cm x 200cm w świetle przejścia, z kratką nawiewną w dolnej części drzwi, wyposażone w samozamykacz oraz elektrozaczep i zamek patentowy, umożliwiające :
* odblokowanie drzwi wejściowych 
* zamknięcie i zablokowanie drzwi, gdy osoba przebywa wewnątrz toalety 
drzwi wejściowe zintegrowane z elektronicznym automatem wrzutowym / przyciskiem wejściowym
oraz sygnalizacją stanu: WOLNE / ZAJĘTE / NIECZYNNE 
Drzwi wejściowe do części technicznej –  uchylne, stalowe, wymiar 80cm x 200 cm w świetle przejścia, posadowione z tyłu / lub z boku budynku, zamykane na zamek patentowy, otwierane  tylko przez osobę serwisującą toaletę
Kolor drzwi do budynku – szary lub antracyt
Oświetlenie wewnętrzne – w kabinie – wykonane z listw LED ( oszczędność energii ), w kolorze białym, umieszczone w narożnikach między ścianą a sufitem toalety, działające na czujnik ruchu (otwierając drzwi toalety włącza się oświetlenie ). Natężenie oświetlenia spełnia wymogi normowe.
Moduł światła awaryjnego - w przypadku zaniku napięcia
Oświetlenie wejścia – kinkiet wandaloodporny, zintegrowanym z systemem alarmowym, lampa z czujnikiem zmierzchowym lub zbliżeniowym.

Ogrzewanie toalety :
OPCJE
- elektryczne, wysokowydajną nagrzewnicą 
- elektryczne, podłogowe –   matą  grzewczą lub folią grzewczą
w części serwisowej znajduje się termostat regulujący stałą temperaturę 16 st.C
dodatkowo : w pomieszczeniu serwisowym znajduje się konwektorowy grzejnik elektryczny
Wentylacja – w kabinie: wentylator ścienny uruchamiany na czujnik ruchu (włącza się w chwili otwarcia drzwi wejściowych ) z opóźniaczem wyłączenia (15min), o wydajności 150m3/h,  
nawiew powietrza zapewnia także kratka z otworami umieszczona w dolnej części drzwi, 
powyższe elementy spełniają warunki norm wymiany powietrza;
w pomieszczeniu technicznym: kanał wentylacji grawitacyjnej

POMIESZCZENIE SERWISOWE

Budynek wyposażony w kompletne instalacje z zabezpieczeniami.
W pomieszczeniu serwisowym (technicznym) znajduje się automatyka i oprzyrządowanie sterownicze dla
funkcjonowania toalety:

Instalacje i urządzenia – umieszczone w części serwisowej ( technicznej ) z odrębnym wejściem i niedostępne dla osób trzecich: instalacja elektryczna z zabezpieczeniami, instalacja wod-kan, licznik i filtr wody oraz grzejnik konwektorowy
Instalacja elektryczna wraz ze sterownikami urządzeń
Instalacja elektryczna do podtrzymania napięcia zapewniającego bezpieczne dokończenie użytkowania w przypadku zaniku napięcia
Instalacja wodociągowa zabezpieczona przed zamarzaniem
Oświetlenie pomieszczenia technicznego - standardowy przycisk ręczny
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej - 5L
Gniazdo elektryczne - 230V
Złączka do węża – stal nierdzewna

W pomieszczeniu technicznym część powierzchni można wykorzystać na magazynowanie narzędzi i środków czystości.

Materiały informacyjne i zdjęcia z tej zakładki pochodzą od naszego partnera; WWW.wcserwisLodz.pl